# Система для виконання потового тесту

Nanoduct 1030

## Виробник – компанія Wescor (США)

Свідоцтво про державну реєстрацію МОЗ України №10010/2010 від 03 грудня 2010 р.

УНІКАЛЬНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ

## Аналіз потової проби проводиться через показання величини електропровідності - в ммоль / л (еквівалент NaCl)

МІНІМАЛЬНИЙ ОБ’ЄМ ПРОБИ

## Кількість потової проби - достатньо 3 мкл

МІНІМАЛЬНИЙ ЧАС СТИМУЛЮВАННЯ ПОТУ

## Процедура стимулювання поту методом іонофорезу пілокарпіном займає всього 2,5 хвилини

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

## Включає в собі фазу стимулювання, збору поту та одночасного аналізу даних, що зводить до мінімуму вплив людського фактору

ВІКОВІ ВИМОГИ

Забезпечує діагностику на муковісцидоз пацієнтів будь-якої вікової групи, навіть новонароджених

# ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод аналізу	Класичний метод індукції поту за допомогою іонофорезу пілокарпіну, який супроводжується аналізом

електропровідності потової проби

Діапазон вимірювання	Від 3 до 200 ммоль / л (еквівалент NaCl)

Похибка	≤1% в межах від 25 до 150 ммоль / л (еквівалент NaCl).

Об’єм проби	3 мкл

Час стимулювання поту	2,5 хвилини

Загальний час проведення аналізу	20 хвилин

Показання початкової швидкості	Від 0 до 50 г/м2/хв

## потовиділення

Регулювання стимуляції	Поточні параметри регулюються з урахуванням застосування

потовиділення	дисків з гелем «Пілогеля» (Pilogel ®). Номінальний струм – 0,5 (± 0,2) мА протягом 2,5 хвилин (± 0,2 сек). Максимальний безпечний струм обмежений - не більше 5 мА

Калібрування	Автоматичне калібрування по одній точці 80 ммоль / л (еквівалент NaCl)

Дисплей	128 x 64 точок, 8 рядків по 16 знаків або цифр

З'єднання електродів	6-ти штирьовий медичний роз'єм для з'єднання з блоком стимуляції потовиділення / аналізу поту, кабелем

Робоча температура	15 - 30 0С

Живлення	Чотири АА лужні батарейки (NEDA 15A, IEC LR6). Типова напівпровідникова

Для годинника реального часу - батарейка літієва кругла 3 В

Розміри (ШхВхГ) і вага	19.1 х 12.7 х 5.1 см,	0,5 кг